宜昌市科技高中大门外升降柱采购及安装项目（附件）

一、核心设备参数（共6根升降柱）

1、产品符合国家标准GA/T1314-2016升降柱D1级别

2、产品必须出具由检测机构下发的具有“CMA”“CNAS”检验标志的检验检测报告(必须是正规公安部型式检验)

3、不锈钢柱体直径:≥219mm

4、警示标识:3M反光带，夜间警示LED灯带

5、升起高度:≥600mm

6、柱体厚度:≥8mm

7、柱体重叠部分:≥200mm

8、升降时间:2-3.6秒

9、产品材质:304不锈钢+不锈钢加厚法兰8mm厚

10、预埋桶规格:345Φ*深度870mm

11、防水、防尘等级:IF68

12、通过压力:可通行50吨货柜车

13、工作温度：-30℃~55℃；

14、升降柱内底部：装有≧3根棒防抖动导向杆，直径16mm镀络钢,使柱体上、下运行时平衡可靠。柱体与法兰接触面嵌有聚白酰胺耐磨套，防止柱体上升下降运行时对柱身产生磨损。

15、车辆侵入距离：≤0.53米

16、柱体下段：具有不少于二个环形抗冲击圈，单个环形抗冲击圈不少于5.5mm

17、防激光辐射：含有激光系统的设备的结构在正常工作条件下和故障条件下应能提供对激光辐射的人身防护。设备在工作、维护、维修和故障的所有条件下可达发射极限不会超过GB7247.1-2001中1类激光产品的可达发射极限：本标准时间基准采用100s。

18、防电离辐射:设备的结构应能防止电离辐射对人体的伤害。除另有规定外，距设备外表面5cm的任何位置的照射量率不超过0.5mR/h。

二、控制系统参数

1、输入电压：AC 220V；

2、控制电压：≤DC 12V；

3、防护等级：IP54；

4、控制方式：无线遥控；

5、安装方式：立式、挂式均可；

7、应急按钮：控制柜主板上预留有紧急上升及下降按钮接口；

8、联动接口：控制柜主板上预留可扩展警示灯、门禁系统、消防、治安等联动接口；（预留有功能端口，硬件需另购）